Тема: Электроизмерительны приборы

Несмотря на то, что приборы разных групп по своему устройствуразличаются, имеется ряд деталей и узлов, общих для всех электромеханических приборов.

Корпус прибора защищает измерительный механизм от внешних воздействий и от попадания в него пыли, а в отдельных случаях – воды и газов. Корпуса чаще всего выполняются из пластмассы. Отсчетные приспособления служат для определения числового значения измеряемой величины. Они состоят из шкалы и указателя. Шкала прибора обычно представляет собой белую поверхность с черными отметками, соответствующими определенным значениям измеряемой величины. Указатель представляет собой перемещающуюся над шкалой стрелку, жестко скрепленную с подвижной частью прибора. На шкале отсчетного устройства кроме отметок, соответствующих величине измеряемого параметра, наносятся следующие обозначения:

а) обозначения единицы измеряемой величины;

б) обозначение класса прибора;

в) условные обозначение принципа действия прибор

Электроизмерительные приборы делятся на приборы непосредственной оценки и приборы сравнения.

К приборам непосредственной оценки, например, относятся: ваттметр, счетчик, т.е. приборы, дающие численное значение измеряемой величины по их отсчетному приспособлению.

Прибор сравнения применяется для сравнения измеряемой величины с мерой, например мост для измерения сопротивлений.

При технических измерениях чаще применяют приборы непосредственной оценки как более простые, дешевые и требующие мало времени для измерения.

Приборы сравнения используют для более точных измерений.

Разнообразие систем измерительных приборов, обладающих различными свойствами, вызвано разнообразием условий и требований при измерениях электрических величин.

По степени точности электроизмерительные приборы делятся на восемь классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 и 4. На шкалах приборов число класса точности пишется внутри окружности.

Число класса точности прибора обозначает основную допустимую приведенную погрешность прибора. Основной допустимой приведенной погрешностью называется выраженное в процентах отношение наибольшей допустимой по стандарту абсолютной погрешности прибора, находящегося в нормальных условиях эксплуатации, к номинальной величине прибора.

Прибор находится в нормальных условиях, если установлен в положение, указанное на шкале прибора, находится в среде с нормальной температурой (+20 °C) и не подвергается действию внешнего магнитного поля (кроме земного).

Номинальной величиной измерительного прибора называется верхний предел его измерения. Погрешность может быть положительной или отрицательной.

Относительной погрешностью при измерении прибором величины называют выраженное в процентах отношение наибольшей возможной абсолютной погрешности прибора к измеренному значению величины, то есть погрешность измерения равна погрешности прибора, умноженной на отношение номинальной величины прибора к измеренному значению.

Чем меньше измеряемая величина по сравнению с номинальной величиной прибора, тем больше погрешность измерения этой величины; следовательно, измеряемая величина должна иметь значение не менее половины номинальной величины прибора.

Таблица 1. Условные обозначения принципа действия прибора

| Система | Конструкция |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Магнитоэлектрическая (М) | С подвижной рамкой |  |  |
|  | С подвижным магнитом |  |  |
|  | Логометр с подвижными рамками |  |  |
|  | Логометр с подвижным магнитом |  |  |
| Электромагнитная (Э) | С механической противодействующей силой |  |  |
|  | Логометр |  |  |
|  | Поляризованный прибор |  |  |
| Электродинамическая (Д) | без железа | с механической противодействующей силой |  |
|  |  | логометр |  |
|  | ферродинамическая | с механической противодействующей силой |  |
|  |  | логометр |  |
| Индукционная | с механической противодействующей силой |  |  |
|  | логометр |  |  |
| Электростатическая (С) | — |  |  |
| Вибрационная | язычковая |  |  |
| Тепловая (Т) | с нагреваемой проволокой |  |  |

Таблица 2. Дополнительные обозначения, указываемые на приборах

| Наименование | Характеристика | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Род тока | постоянный |  |
|  | переменный однофазный |  |
|  | постоянный и переменный |  |
|  | трехфазный с неравномерной нагрузкой фаз |  |
|  | трехфазный |  |
| Класс точности | при нормировании погрешности в процентах диапазона измерения, например 1,5 |  |
|  | то же в процентах длины шкалы, например 1,5 |  |
| Положение шкалы | горизонтальное |  |
|  | вертикальное |  |
|  | наклонное под определенным углом к горизонту, например 60° |  |
| Предупредительный знак | Осторожно! Прочность изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу не соответствует нормам (знак выполняется красного цвета) |  |
|  | измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением, например 2 кВ |  |
|  | Внимание! Смотри дополнительные указания в паспорте и инструкции по эксплуатации |  |
| Обозначения зажимов | отрицательный |  |
|  | положительный |  |
|  | переменного тока (в комбинированных приборах) |  |
|  | общий (для многопредельных приборов переменного тока и комбинированных приборов) и генераторный (для ваттметров, варметров и фазометров) |  |
|  | соединенный с экраном |  |
|  | соединенный с корпусом |  |
|  | для заземления |  |